Инструкция по эксплуатации

ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

PDAKB301

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Соблюдение содержащихся в нем указаний обеспечит безопасную работу с инструментом!

Технические характеристики

| Максимальный диаметр сверления | 300 мм |
| --- | --- |
| Напряжение/ Частота | 230 В/ 50 Гц |
| Мощность | 3800 Вт |
| Скорость без нагрузки | 700 об./мин |
| Диаметр сверления - железобетон, бетон, пенобетон, кирпичная кладка и т.д. диаметрами до: | 300 мм |

Предназначение

Установка предназначена для профессионального использования.

К работе допускаются операторы после соответствующего обучения. Применяется только для мокрого бурения бетона, камня и каменной кладки с коронками соответствующего диаметра с алмазными сегментами. Допускается применение для бурения отверстий только в штатной комплектации, в том числе, и дополнительных.

Техника безопасности

Безопасная работа с механизмом возможна только тогда, когда пользователь полностью

ознакомился с данной инструкцией по эксплуатации и по технике безопасности и точно

соблюдает всё то, что написано в этих инструкциях. Кроме того, прежде чем приступить к

использованию данного аппарата, необходимо пройти практическое обучение. Следите за

положением и состоянием электрического кабеля. Если сетевой кабель был поврежден или обрезан при эксплуатации, не дотрагиваетесь до него. Необходимо немедленно извлечь электровилку из гнезда розетки. Никогда не используйте механизм с поврежденным электрическим кабелем.

При сверлении в полу, потолке или стене убедитесь в том, что Вы не просверлите электрические сети, газопроводные или водопроводные трубы. Используйте при необходимости металлоискатель. Прежде чем приступить к работе, проконсультируйтесь у заказчика (руководителя работ), чтобы определить точное место сверления.

Инструмент нельзя использовать во влажной среде. Сам инструмент также не должен быть сырым. После использования по предназначению сверлильная машина должна быть очищена от пыли и просушена.

· Не использовать инструмент во взрывоопасной среде

· Не использовать инструмент, стоя на лестнице

· Не сверлить асбестосодержащие материалы

· Не тянуть и не переносить инструмент за его кабель. Необходимо всегда проверять инструмент, его кабель и штепсельную вилку до начала применения на отсутствие повреждений. Повреждения может устранить только специалист. Включайте штепсельную вилку в розетку только тогда, когда инструмент выключен.

· Какие-либо модификации инструмента запрещены.

· Инструмент должен работать только под чьим-нибудь наблюдением. Выдерните шнур из розетки или отключите питание, если никто не контролирует работу. Не подключайте агрегат к сети при его монтаже на штатив, установке и снятии коронок.

· Отключите питание, если по какой-либо причине инструмент перестал работать.

(заклинивание коронки, падение напряжения в сети и т.д.)Таким образом, Вы избежите его включения в неожиданное время, когда невозможно осуществить контроль за его работой.

· Не используйте инструмент, если часть корпуса повреждена, или при включении повредились кабель или штепсельная вилка.

· Электрические инструменты необходимо периодически давать на проверку специалисту.

· При использовании сверлильной машины не допускается попадание в мотор и в другие электрические детали охлаждающий жидкости

· Прекратите работу, если вода или масло вытекает из контрольного отверстия. В этом случае отнесите инструмент в сервисный центр.

· При использовании инструмента одевайте шумозащитные наушники

· Не дотрагивайтесь до вращающихся деталей.

· Запрещается пользоваться инструментом людям моложе 16 лет

· Во время работы с данным инструментом, оператор и его помощники должны быть одеты в специальную одежду, сапоги и перчатки.

· Всегда будьте внимательны во время работы, не отвлекайтесь во время работы на посторонние разговоры.

· Помните, что данная сверлильная машина является источником повышенной

опасности.

Монтаж сверлильного оборудования.

1. Проверьте затяжку болтов крепления стойки к станине штатива.

2. С помощью распорного крепления установите требуемый угол наклона стойки штатива.

3. Закрепите четырьмя болтами М8 опорную проставку на посадочное место сверлильного агрегата с обязательным использованием специальной шпонки.

4. Установите сверлильную машину на каретку штатива (каретка должна находиться в заторможенном состоянии)

5. Закрепите проставочную пластину на каретке стопорным болтом с использованием рукоятки - воротка каретки.

6. Проверьте плавность вращения вала каретки и ее перемещение по зубчатой стойке штатива.

7. Проверьте отсутствие люфта (биения) корпуса каретки на зубчатой стойке. При

необходимости подтяните подвижные вкладыши с помощью двух специализированных резьбовых втулок.

8. Установите сверлильный агрегат так, чтобы центр требуемого отверстия совпадал с центром вала сверлильной машины.

9. Опора штатива должна иметь хорошую устойчивость. Крепление штатива к поверхности осуществляется с помощью анкеров.

10. С помощью болтов опоры добейтесь вертикального (горизонтального) положения сверлильного агрегата относительно поверхности (уровни находятся на корпусе каретки).

11. Затяните болт крепления опоры станины.

12. Законтрите контргайками регулировочные болты опоры станины.

13. Проверьте, чтобы вал сверлильной машины был расположен параллельно стойке штатива.

14. Установите коронку требуемого размера на вал сверлильной машины. Обязательно используйте медные кольца прокладки. Данная операция требует определенного навыка. Необходимо соблюдать аккуратное обращение с корпусом, сегментами и резьбовым соединением коронки и вала сверлильной машины. Рекомендуется использовать водособирающее кольцо. Перед установкой коронки рекомендуется смазать резьбы густой смазкой

Электрический агрегат (электродвигатель)

Двигатель изготовлен по классу защищенности 1. В целях защиты аппарат может приводиться в действие только при помощи автомата защиты. Механизм оснащен (согласно стандарту) PRCD-выключателем, расположенным в шнуре, который позволяет соединить прибор непосредственно к заземленной розетке.

Внимание!

PRCD защитный выключатель нельзя опускать в воду.

PRCD защитные выключатели нельзя использовать для включения/выключения инструмента.

До начала работы проверьте соответствующие характеристики, нажав кнопку TEST.

Используйте только 3-хпроводной кабель-удлинитель с защитной жилой (проводом) и с достаточной величиной поперечного разреза. (минимум 2,5 мм2) Если поперечный разрез меньше необходимой величины, это может привести к повышенному потреблению электроэнергии и перегреву мотора и кабеля. Вначале проверьте соответствие питания (электрическое напряжение и частоту) с паспортным данным. Допускается отклонение электрического напряжения от +6 до -10%.

Водное охлаждение

Соедините инструмент с системой водоснабжения или с баллоном с водой, используя коннектор.

Внимание! Максимальное давление, под которым может находиться вода, должно быть не более 3 бар. Превышение давления приводит к выходу из строя уплотнительных манжет (сальников) вала сверлильной машины. Убедитесь, что механизм работает с достаточным количеством воды. Используйте всегда только чистую водопроводную воду.

Защита от перегрузки

Переключайте передачи только при выключенном двигателе.

Чтобы защитить механизм, мотор и коронку, Инструмент оснащен средствами механической и

электрической защиты.

Механические: в корпусе редуктора установлены тормозные диски сцепления, которые

отключают вал сверлильной машины от редуктора при неожиданной блокировке коронки

в отверстии

Электрические: в случае перегрузки, обусловленной большой нагрузки (например,

заклинивания каретки), электрическое оборудование в инструменте отключается от

напряжения. После разблокировки коронки можно снова приступить к работе.

Никогда не пытайтесь освободить заклиненную коронку с помощью включения/выключения сверлильной машины. Используйте специальное приспособление для извлечения заклиненных коронок .

Предохранительная муфта

Предохранительная фрикционная муфта может поглощать толчки и большие нагрузки.

Данная муфта не основное средство защиты, а всего лишь вспомогательное устройство.

Чтобы поддерживать муфту в хорошем состоянии, не следует допускать проскальзывание

длительное время (максимум 2 секунды ) в каждом случае. После сильного износа муфту необходимо подрегулировать или заменить в сервисном центре.

Крепление сверлильного оборудования

Установка  может быть использована только с соответствующим штативом.

Наиболее простой способ крепления штатива к поверхности - при помощи анкеров. По

возможности используйте только металлические анкера. Их диаметр должен быть не

менее 12 мм.

Штатив может не входить в комплект поставки.

Сверление

С помощью шарового клапана отрегулируйте подачу воды, чтобы полностью вымыть

струей шлам из отверстия. Если остатки (грязь) осаждаются по стенкам отверстия, увеличьте количество подаваемой воды. Если коронка перестала сверлить («замыливание сегмента»), следует вскрыть сегмент с помощью шлифовального камня (абразивного круга)

Убедитесь, что коронка не вибрирует.

Переместите каретку штатива в соответствующем направлении до соприкосновения сегментов с поверхностью. Продолжайте перемещение каретки, заглубляя коронку в высверливаемое отверстие.

Если коронку заклинило, отключите питание, и гаечным ключом поверните коронку вправо-влево. После начала свободного перемещения осторожно выведите коронку из отверстия. При невозможности - используйте специальное приспособление

Замена коронок Уход и обслуживание

Алмазные коронки с внутренней резьбой 1 1/4" UNС можно установить непосредственно на рабочий вал. Для коронок с другими резьбами используйте переходники.

Всегда используйте коронки, которые соответствуют материалу, который нужно просверлить. Вы можете пользоваться механизмом, только если используете недеформированные коронки с биением не более 2 мм.

Коронка имеет правую резьбу. Чтобы установить коронку на вал сверлильной машины:

- установите коронку под валом сверлильной машины; для того, чтобы не повредить сегменты, используйте подкладку (доска, фанера);

- опустите на штативе сверлильную машину до соприкосновения вала с резьбовым хвостовиком коронки

- осторожно опуская каретку, вручную проворачивайте вал сверлильной машины (или коронку) в направлении завинчивания;

- при входе резьбы в зацепление, доверните коронку до упора (выступ на валу);

- подтяните коронку ключом (32 или 41); коронка по резьбе должна заходить легко, «от руки», при заедании снимите коронку с вала, очистите резьбовые соединения.

Никогда не извлекайте коронку с толчковым воздействием, так как можно повредить агрегат.

При помощи некоторых водоотталкивающих смазочных веществ (смазка «Шрус», «Литол» и др.), которые наносятся на резьбу коронки, можно легче снять коронку. Также в этих целях можно использовать медное кольцо, которое находится между валом и коронкой.

Ремонт и обслуживание

До начала ремонтных работ необходимо отключить сетевой кабель от питания.

Ремонт могут осуществлять только квалифицированные специалисты в данной области.

После каждого ремонта агрегат должен проверить электрик. Благодаря дизайну агрегат не требует большого ухода и обслуживания. Регулярно необходимо проводить следующие работы:

§ Очищать агрегат после его использования

§ Смазывать резьбу коронки специальным веществом («Шрус», «Литол» и др.)

§ Очищать от пыли вентиляционные щели

§ Следить за тем, чтобы во время очистительного процесса не попадала вода в агрегат

Чтобы дольше сохранить изолирующие свойства манжет (сальников), через 10-15 часов работы проливайте любым минеральным маслом водяную муфту.

Отсоедините агрегат от источника воды. Откройте водяной кран, влейте немного масла, закройте водяной кран, и проверните вручную вал.

После первых 150 часов работы необходимо заменить масло в редукторе. Замена масла существенно удлиняет долговечность агрегата. Производится в сервис центре.

После 250 часов использования необходимо проверить щетки. И при необходимости, их заменить. (Используйте только оригинальные комплектующие.)

Раз в 3 месяца коммутатор, кабель и розетку необходимо осматривать специалисту

сервис центра.

Уровень шума.

Степень излучения шума определяется после DIN 45 635, часть 21. Уровень звукового

давления может быть более 85 dB. Необходимо одевать шумоизолирующие наушники.

1. Общие замечания по безопасности
ВНИМАНИЕ Прочитайте все правила безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждение относится к  электроинструменту с кабелем питания  или батареей (беспроводному).

Рабочая зона 
Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок на рабочем месте или темные участки могут привести к несчастным случаям.

Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Не допускайте детей и посторонних при работе с электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять контроль над инструментом.

Электрическая безопасность
а) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте адаптер питания с заземленными (на землю) электроинструментами. Вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током.

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током

г) Никогда не используйте шнур для переноски, для вытягивания вилки из розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденный или запутанный шнур увеличивает риск поражения электрическим током.

д) При работе на улице используйте удлинитель, удлинитель для наружного применения. Использование шнура, подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.

е) При работе с электроинструментом во влажном месте необходимо, использовать УЗО (RCD), защищенный от питания. Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность
а) Будьте внимательны, следите, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Защиты, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каску, или наушники, используемые в соответствующих условиях, снизят риск получения травмы.

в) Предотвращение непреднамеренного пуска. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и / или батарею, поднимая или перенося инструмент.
Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или под питанием , может привести к несчастному случаю.

г) Удалите регулировочные или гаечные ключи перед включением инструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

д) Не заходите слишком далеко. Сохраняйте правильную стойку и баланс в любое время. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

е) Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

г) Если есть устройства предназначенные для   сбора пыли, убедитесь, что они подсоединены и используются надлежащим образом. Использование таких устройств  может уменьшить  опасность, связанную с пылью.

Использование и уход
а) Не перегружайте инструмент. Используйте инструмент  соответствующий вашим задачам. Правильный выбор инструмента  будет делать  работу лучше и безопаснее при скорости и нагрузке, для которой он предназначен.

б) Не используйте электроинструмент, если нет переключателя  включения  и выключении.  Любой электроинструмент, который не может управляться с выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

в) Выньте вилку из источника питания и / или аккумулятор от электроинструмента перед регулированием, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск включения электроинструмента случайно.

г) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или не ознакомившихся с  инструкциями для работы с электроинструментом.
Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.

е) Поддержание электроинструментов. Проверяйте безупречность связывания подвижных частей, поломки частей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. При обнаружении повреждений прибора, отнесите его на ремонт перед использованием. Многие несчастные случаи являются следствием плохого содержания электроинструмента.

е) Держите режущий инструмент острым и чистым. При надлежащем уходе за режущими инструментами с острыми режущими кромками реже заклинивается и его легче контролировать.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии с этими инструкциями, с учетом условий труда и работы должны быть выполнены. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

Возможные неисправности и их устранение

| Неисправность | Причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Агрегат не работает | Прервалась подача электроэнергии Повреждение кабеля или розетки Повреждение выключателя Повреждение PRCD | Включите в сеть электроинструмент, проверьте его функциональность Обратиться к специалисту, заменит при необходимости Обратиться к специалисту, заменит при необходимости |
| Мотор работает - коронка не вращается | Повреждение трансмиссии | Обратитесь в сервисный центр обслуживания |
| Увеличивается Скорость сверления | Водяное давление/скорость прохождения воды слишком велики Повреждение коронки Повреждение трансмиссии Сточились сегменты | Отрегулируйте скорость прохождения воды . Проверьте коронку на повреждения, замените при необходимости Обратитесь в сервисный центр обслуживания. |
| Выключение мотора | Остановился двигатель Перегрелся агрегат Активировалась защита от перегрузки | Отключите агрегат и снова верните к работе после охлаждения |
| Утечка воды Из трансмиссии | Повреждение сальников | Обратитесь в сервисный центр обслуживания |

PDAKB301

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем исправную работу инструмента ТМ «TITAN» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем говорит одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением не являются предметом гарантии.

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ___________________________

ДАТА ПРОДАЖИ____________________________

I.P.A. GMBH. Plauerhaeger

Str.26,19395, Plau Am See, Germany